| Apparecchi di sollevamento PIATTAFORMA ARTICOLATA DIESEL JLG 510AJ |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche tecNiche | - Portata Kg 230 - Sbraccio mt 9,48 |
| Modalità e tempi della manutenzione | - La manutenzione e verifica avvengono prima della messa in uso |
| Responsabile manutenzione | - Perlini Enzo |
| Descrizione dei lavori: | - Piattaforma semovente alimentatazione diesel con braccio articolato, per sollevamento e movimentazione dei carichi. |
| Modalità d’esecuzione: | La piattaforma sarà piazzata nel luogo in cui non si interferisce con le lavorazioni |
| Rischi : | Pericoli d’investimento delle persone, rumore; Vibrazioni Errata manovra del gruista, ribaltamenti; Pericolo di caduta del materiale dall’alto o cedimento funi sospensione del carico; Cedimento e anomalie delle parti meccaniche dell’autogrù; Mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza: limitatori, fine corsa. Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, tuta, elmetto, indossare otoprotettori (cuffie e/o tappi) adeguati |

| Misure di sicurezza e verifiche : | PRIMA DELL’USO: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare l’efficienza dei comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie d’appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento DURANTE L’USO: - segnalare l’operatività del mezzo col girofaro; preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica; - attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio - eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; - illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici; - segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; - non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc. DOPO L’USO: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. |
| --- | --- |